Descripcion: Poleas

Polea, dispositivo mecánico de tracción o elevación, formado por una rueda (también denominada roldana) montada en un eje, con una cuerda que rodea la circunferencia de la rueda. Tanto la polea como la rueda y el eje pueden considerarse máquinas simples que constituyen casos especiales de la palanca. Una polea fija no proporciona ninguna ventaja mecánica, es decir, ninguna ganancia en la transmisión de la fuerza: sólo cambia la dirección o el sentido de la fuerza aplicada a través de la cuerda. Sin embargo, con un sistema de poleas móviles (también llamado polipasto) sí es posible obtener una ventaja o ganancia mecánica, que matemáticamente se define como el cociente entre la fuerza de salida (carga) y la fuerza de entrada (esfuerzo). En el caso ideal la ganancia mecánica es igual al número de segmentos de cuerda que sostienen la carga que se quiere mover, excluido el segmento sobre el que se aplica la fuerza de entrada (véase la animación adjunta). El rozamiento reduce la ganancia mecánica real, y suele limitar a cuatro el número total de poleas.

Condicion de Equilibrio:

De polea Fija: potencia = resistencia

De polea Movil de potencia y resistencia paralelas : => P=R/2

Se comprueban experimentalmente y se demuestran por igualdad de momentos.

Utilidad de cada una:

La polea fija no ahorra esfuerzo pero brinda comodidad al permitir cambiar la dirección d ela fuerza.

La polea movial economiza esfuerzo ya que el nodulo de la fuerza potente es igual a la mitad del nodulo de la fuerza resistente, hay que tener en cuenta que en esta ultima esta incluido el peso propio de la polea.

Descripción: Aparejos

Asi se denomina a la asociación de poleas, fijas o móviles.

-Aparejo Factorial: Lo forman poleas moviles sobre un eje comun, al cual se le aplica la resistencia y otras tantas poleas fijas.

-Aparejo Potencial: Es cuando se combinan varias poleas moviles con una fija.

Condicion de Equilibrio: En general para una parejo con nº de poleas moviles la condicion de equilibrio es F=R/2ª. El nº de poleas aparece como exponente de 2, y las potencias de 2 figuran como divisiones de la resistencia. Por eso este sistema de poleas se llama potencial.

Utilidad de cada uno: Se gana fuerza pero por cada metro que recorra el punto de aplicación de la potencia, el de la resistencia avanza.

Descripción Tornos

Un torno es un cilindro que gira alrededor de un eje longitudinal y es coordinado mediante una manivela.

Condicion de equilibrio.

Para levantar una carga de P se debe ejercer una F en el extremo de la manivela.Una de esas fuerzas tiene asociado un movimiento con respecto al eje del torno.Para que  el sistema esté en equilibrio los momentos deben tener igual valor absoluto.

Utilidad: 

El torno puede usarse para subir o bajar una carga sujeta a una cuerda que se enrolle en el cilindro.

