#

File: denon.doc,  Node: Top,  Prev: (canon.doc),  Next: (emerson.doc),  Up: (remotes.info)

******************************************************************************

DENON

******************************************************************************

Version:	3.2

Date:		15 nov 93

* Menu:

* Technical info::

* CD::

#

File: denon.doc,  Node: Technical info,  Prev: Top,  Next: CD,  Up: Top

******************************************************************************

TECHNICAL INFO

******************************************************************************

Code length:		15 bits

Carrier:		32kHz

Transmits code + code XOR #7FE0h

header:	None

one:	275us pulse + 1900us space

zero: 	275us pulse + 775us space

Space between transmissions:	43ms

#

File: denon.doc,  Node: CD,  Prev: Technical info,  Up: Top

******************************************************************************

CD

******************************************************************************

GROUP:	Not needed

Code	Function

----	--------

#B68	Rew

#B88	Play

#B48	FF

#BC8	Stop

#BA8	Pause

#A08	Open