Allereerst een korte levensloop van het programma.......

Toen Elektuur in het Januari nummer 1989 een convertor publi-

ceerde, waarmee het mogelijk was om fax persfoto's en weer-

kaarten te onvangen op de Atari ST in grijstinten heb ik geen

moment getwijfeld om deze decoder te bouwen. Zelfs het overmaken

van een gering bedrag en het sturen van een diskette leverde bij

mij geen probleem op.Toen de diskette (sneller dan verwacht)

arriveerde, heeft het precies 3 minuten geduurd om de computer op

te starten en het programma en de hardware aan het werk te

hebben.

Groot was de teleurstelling toen de melding op het scherm

verscheen:  "Sorry, Hi Rez only". Maar goed, toch maar op de

monochrome monitor gedraaid, en inderdaad, het werkte. Maar Baal

oh Baal, waar waren de beloofde grijstinten ??

De plaatjes waren nauwelijks mooier te noemen dan met de eerder

gebouwde monochrome decoders met de XR 2211 of de TBA 120,

terwijl toch duidelijk was dat de convertor veel meer in zich

had.

Toen hebben wij (dank zij de bijgevoegde GFA source) het hele

programma herschreven voor de kleurenmonitor / tv. Dat heeft mijn

broer en mij behalve enige hoofdbrekens precies 2 1/2 dag van

tien uur gekost.We hadden toen alle variabelen voor breedte,

lengte, buffer en scroll aangepast, en alle subroutine aanroepen

voor rasterpatroontjes vervangen door kleur opdrachten.

We hebben een palet van zestien grijstinten gemaakt, door zwart,

wit, grijs en blauwtinten zo te combineren dat bij het uit de TV

draaien van de kleur, een zeer mooi oplopend palet ontstond van

zestien grijstinten. (Voor diegenen die op de monitor de kleur er

niet uit kunnen draaien.....In blauw is het ook heel mooi)

Toen we met het programma gingen proefdraaien liep het wonderwel

(niet helemaal foutloos, maar dat was een kwestie van tijd en

zoekwerk) en algauw hadden we de eerste plaatjes vna DPA op het

scherm.

Maar toen begon het eigenlijk pas.... Met alle opties die wij in

het programma wilden hebben bleek het niet mogelijk om in basic

aan de snelheidseisen te voldoen........  Wat nu ??? Wij in

machinetaal ???? Helemaal geen verstand van !!!!

Totdat Ronald Bosscher langskwam en vroeg of wij nog iets

geprogrammeerd wilden hebben, iets wat we zelf of anderen konden

gebruiken, of zo maar iets. Nu had Ronald helemaal geen kaas

gegeten van Fax en alles wat daarbij kwam kijken, maar deze

knappe kop was na het lezen van de normen voor snelheid,

beeldopbouw e.d. in staat om al onze wensen te vervullen.

Het programma is een mengelmoes van GFA basic en machinetaal

routines, die alles wat wij wensten mogelijk maakt.

Het porgramma werkt in low en high rez.....

High is ideaal voor weerkaarten, Low is schitterend voor

persfoto's. Het programma ontvangt in een buffer waarna een

geschikt deel van de foto/ weerkaart uitgesneden kan worden, en

weer uitgezonden, of bewaard. (pi1,pc1, pi3,pc3) het compressen

gaat dankzij onze razendsnelle programmeur in minder dan geen

tijd.... (knap he ????) Ook is een autosave optie voorzien die

automatisch de buffer wegschrijft op nnn lijnen na het

startsignaal, ideaal voor dpa ontvangst als je er niet bij bent.

Aantal lijnen overslaan is in te stellen met 1/2/3

schrijfrichting te wijzigen met shift < >, bij Snap picture

scrollen met de pijltoetsen en schuiven met < >, opslaan in

buffer met return, of niets er mee doen met esc.

Verder is het programma heel makkelijk in gebruik, dus om mij wat

typewerk te besparen probeer je het zelf maar........ (HA HA)

Enigste wijziging in de hardware is een schakelaartje om te

kiezen tussen 9600 baud en 19200 baud (de computer vertelt welke

snelheid noodzakelijk is bij Receive). Dit is in de convertor

heel simpel te doen, door uitgang 6 en 14 via een enkel wissel

schakelaartje te schakelen naar de verbinding die aan pen 14 zat.

(IC uit voetje, pen 6 en 14 uitbuigen, draadje vanaf pen 14 ic

voetje naar Moedercontact schakelaartje, buitenaansluitingen naar

pen 14 en 6 van het IC en schakelen maar)

Hier laten we het maar even bij........

Voor eerste reacties, commentaar, idee-en en alles en nog wat

(ook andere software, bijv voor TOR en SSTV)

schrijven aan Ben of Paul Zandstra

P.K.Drossaartstraat 148

3131 ph Vlaardingen

Spoedgevallen of dringende info TEL: 010-4344135

Als u de programmeur wilt hebben:

R.X.Bosscher

Abcoudehoeve 82

Vlaardingen

Dit genie wordt liever niet telefonisch gestoord.......

Dit is nog steeds een pre release, dus er zijn nog wijzigingen

mogelijk. In de pen zitten nog: rotatie van 400 * 400 buffer

lowrez en van 800 * 800 buffer high rez, en spiegelmogelijkheden

voor de gehele buffer als de schrijfrichting niet goed stond.

Wij hopen op enige reacties, dit houdt ook het programmeren

interessant..... Veel plezier, en de demo plaatjes zijn door ons

zelf ontvangen. (2 van de inmiddels denk ik wel 1000)