O Computador e sua evolução

Um computador é um aparato construído para executar cálculos rotineiros com velocidade, confiabilidade, e facilidade.  Há três tipos importantes: computadores digitais que funcionam interiormente e executam operações exclusivamente com números digitais reservados (um tipo no qual o progresso mais recente foi centrado e que é o enfoque deste artigo); computadores analógicos, que usam partes continuamente variáveis para representação interna de grandezas e para acompanhar as suas operações embutidas; e os computadores híbridos, menos comuns, que usam técnicas de variável contínua e técnicas digitais reservadas na sua operação.

Computadores digitais, analógicos, e híbridos são conceitualmente semelhantes no fato de que todos dependem de instruções externas; na prática, porém, eles diferem notoriamente nos meios que eles provêem para receber programas novos para realizar trabalhos recentes de cálculo.  Computadores digitais recebem tais programas bastante facilmente por instruções manuais ou, em versões modernas, por meios automáticos.  Para computadores analógicos ou híbridos, no entanto, reprogramar é como envolver separação parcial e reconexão de mecanismos e componentes.  Isso porque os computadores analógicos são montagens de aparatos físicos organizadas para ordenar o tipo específico de relação matemática para a qual soluções serão computadas e a escolha de uma relação nova pode requerer uma nova montagem.  Na medida em que as máquinas analógicas podem ser consideradas programáveis, o seu programa é reconstruído na sua estrutura para cada trabalho.

História dos computadores

Historicamente, o mais importante e antigo instrumento de computação é o ábaco que foi conhecido e extensamente usado há mais de 2000 anos.  É uma prateleira de madeira que segura arames paralelos nos quais são amarradas contas. Quando estas contas são manipuladas  de acordo com as  regras de "programação" que o usuário tem que memorizar, podem ser executadas todas as operações de aritmética comuns.  Outro instrumento de computação é o astrolábio, que também era em usado há aproximadamente 2000 anos atrás para navegação.

Blaise Pacal é amplamente creditado por ter construído a primeira " máquina de calcular digital" em 1642.  Ela apenas executou adições de números, introduzidos por meio de discos e pretendia ajudar seu pai que era coletor de impostos.  Em 1671, Gottfried Wilhelm von Leibniz inventou um computador que foi construído em 1694; ele podia somar e, por sucessivas somas e trocas, multiplicar.  Leibniz inventou um  "mecanismo especial de engrenagem", para introduzir os dígitos , e este mecanismo ainda é usado.  Os protótipos construídos por Leibniz e Pascal não foram usados amplamente, mas permaneceram curiosidades até o século XIX, quando Tomas of Colmar (Charles Xavier Thomas) desenvolveu em 1820 a primeira calculadora mecânica comercialmente próspera que poderia somar, subtrair, multiplicar, e dividir.  Uma sucessão de calculadoras mecânicas de mesa melhoradas, foram criadas por vários inventores seguidamente, de forma que em 1890 as operações embutidas disponíveis incluíam acumulação de resultados parciais, armazenamento e reintrodução de resultados anteriores e impressão de resultados, todas com o manual de inicialização requerido .  Estas melhorias foram feitas para servir os usuários comerciais, com pouca atenção dada às necessidades da ciência.

Babbage

Enquanto Tomas of Colmar estava desenvolvendo a calculadora de mesa uma série de desenvolvimentos muito notáveis em computadores foi iniciado em Cambridge, Inglaterra, por Charles Babbage, professor de matemática.  Babbage percebeu , em 1812, que aqueles cálculos muito longos, especialmente esses que precisam preparar tabelas matemáticas, consistiam em operações rotineiras que são repetidas regularmente; disto ele imaginou que deve ser possível fazer estas operações automaticamente.  Ele começou a projetar uma máquina calculadora mecânica automática que ele chamou de "máquina da diferença", e em 1822 ele tinha construído um  pequeno modelo de funcionamento para demonstração. Em 1823, com a ajuda financeira do governo britânico, Babbage começou a construção de uma máquina de diferença completa.  A máquina era intencionalmente movida a vapor, completamente automática, até mesmo para a impressão das tabelas resultantes e comandadas por um programa de instrução fixo. 
      A máquina de diferença, embora de limitada flexibilidade e aplicabilidade, era conceitualmente um grande avanço.  Babbage continuou trabalhando nisso durante 10 anos, mas em 1833 ele perdeu interesse porque teve uma "idéia melhor" -- a construção do que hoje seria descrito como um propósito geral, um computador digital mecânico automático totalmente controlado por um programa. Babbage chamou sua máquina de "máquina analítica"; as características apontadas pelo seu design revelaram uma verdadeira visão futurista, embora ela não pudesse ser apreciada completamente até um século mais tarde.  Os planos para a máquina analítica especificaram um computador decimal paralelo que operaria em números (palavras) de 50 dígitos decimais e proveria uma capacidade de armazenamento (memória) de 1000 números.  As operações embutidas serviriam para incluir tudo o que um computador de propósito geral moderno precisaria, até mesmo a capacidade de "transferência de controle condicional" que permitiria executar instruções em qualquer ordem não só em sucessão numérica.  A máquina analítica usaria cartões perfurados (semelhante àqueles usados no tear de Jacquard), que seriam lidos na máquina de qualquer uma das várias estações de  leitura.  A máquina seria operada automaticamente, a vapor, e precisaria de um só assistente. 
      Os computadores de Babbage nunca foram terminados.  Várias razões foram supostas para o seu fracasso, a maioria freqüentemente a falta de técnicas de precisão exata.  Outra hipótese é que Babbage estava trabalhando na solução de um problema que algumas pessoas em 1840 precisavam resolver urgentemente. 
      Depois de Babbage houve uma perda temporária de interesse em computadores digitais automáticos.  Entre 1850 e 1900 foram feitos grandes avanços na física-matemática, e soube-se que um fenômeno dinâmico mais observável pode ser caracterizado através de equações diferenciais, de forma que meios prontos para a solução deste e de outros problemas de cálculo seriam úteis.  Além disso, de um ponto de vista prático, a disponibilidade da energia a vapor fez  com que a fabricação, o transporte e o comércio prosperassem e conduzissem a um período de grande realização da engenharia.  O projeto de vias férreas e a construção de navios a vapor, moinhos têxteis, e pontes exigiam cálculos diferenciais para determinar quantidades como centros de gravidade, centros de flutuabilidade, momentos de inércia, e distribuições de tensão; até mesmo a avaliação do poder produtivo de uma máquina a vapor requereu integração matemática prática.  Uma forte necessidade foi então desenvolvida para uma máquina que poderia executar muitos cálculos repetitivos rapidamente.

Uso de Cartões Perfurados por Hollerith

Um passo para a computação automatizada era a introdução de cartões perfurados, dos quais seu primeiro uso bem-sucedido em conexão com a computação foi em 1890 por Herman Hollerith e James Powers que trabalhavam para a Agência de Censo norte-americana. Eles desenvolveram dispositivos que poderiam ler a informação que tinha sido perfurada em cartões automaticamente, sem o intermédio humano.  Erros de leitura foram reduzidos enormemente, o fluxo de trabalho foi aumentado, e o mais importante, pilhas de cartões perfurados poderiam ser usados como um armazém de memória acessível, de capacidade quase ilimitada; além disso, poderiam ser armazenados problemas diferentes em grupos diferentes de cartões, podendo ser trabalhados conforme a necessidade. 
      Estas vantagens eram essenciais para os interesses comerciais e logo conduziram ao desenvolvimento de sistemas de máquinas perfuradoras de cartões empresariais melhoradas, pela International Business Machines (IBM) , Remington-Rand, Burroughs, e outras corporações.  Estes sistemas usavam dispositivos eletromecânicos nos quais a energia elétrica gerava movimentos mecânicos --como por exemplo girar as rodas de uma máquina de adição.  Tais sistemas logo incluíram características, como alimentar automaticamente um número especificado de cartões de uma estação de leitura; executar operações como adição, multiplicação, e divisão; e alimentar cartões perfurados com resultados.  Pelos padrões modernos as máquinas perfuraradoras de cartão estavam lentas e processavam tipicamente de 50 a 250 cartões por minuto, com cada cartão sustentando 80 números decimais.  Naquela ocasião, porém, os cartões perfurados eram um enorme passo adiante; eles ofereceram meios de introdução, produção e armazenamento de memória em massa.  Por mais de 50 anos desde o seu primeiro uso, as máquinas perfuraradoras de cartão dimensionaram o mundo empresarial da computação e uma porção considerável do trabalho de computação na ciência.

Computadores Digitais Automáticos

Pelo final dos anos 30, as técnicas das máquinas perfuraradoras de cartão tinham se tornado tão bem estabelecidas e confiáveis que Howard Hathaway Aiken, em colaboração com engenheiros da IBM, empreendeu a construção de um grande computador digital automático baseado no padrão IBM das partes eletromecânicas.  A máquina de Aiken, chamada Harvard Mark I, manipulava 23 números decimais colocados (palavras) e poderia executar todas as quatro operações de aritmética; além disso, teve programas especiais embutidos ou seqüências de dados, usados para trabalhar com logaritmos e funções trigonométricas.  O Mark I era originalmente controlado por uma fita de papel pré-perfurado sem provisão para reversão, de forma que as instruções de “transferência de controle” automáticas não podiam ser programadas.  A saída era pelo cartão perfurado e pela máquina de escrever elétrica.  Embora o Mark I usasse as rodas da IBM (contadoras e giratórias), como componentes chaves além de relés eletromagnéticos, a máquina foi classificada como um computador de revezamento.  Era lento e requeria de 3 a 5 segundos para uma multiplicação, mas era completamente automático e poderia completar cálculos longos sem a intervenção humana. Mark I era o primeiro de uma série de computadores projetados e construídos sobre a direção de Aiken.

Computadores Digitais Eletrônicos

A erupção da Segunda Guerra Mundial produziu uma necessidade desesperada por capacidade de cálculo, especialmente para o exército.  Foram produzidos novos sistemas de armas para quais mesas de trajetória e outros dados essenciais estavam ausentes.  Em 1942, John P. Eckert, John W. Mauchly e seus sócios, na Escola Moore de Engenharia Elétrica da Universidade da Pennsylvania decidiram construir um computador eletrônico de alta velocidade para realizar o trabalho.  Esta máquina foi conhecida como ENIAC  -  "Integrador e Calculador Numérico Elétrico" (Electrical Numerical Integrator And  Calculator).   O tamanho de sua palavra numérica era de 10 dígitos decimais, e podia multiplicar dois números à taxa de 300 produtos por segundo, achando o valor de cada produto por uma tabuada de multiplicação armazenada em sua memória. Deste modo, o ENIAC era aproximadamente 1000 vezes mais rápido que a geração anterior de computadores de revezamento. 
      O Eniac usava 18000 tubos padrão à vácuo, ocupando 167,3 m² de espaço ao solo, e consumia aproximadamente 180000 watts de potência.  Tinha entrada e saída para cartões perfurados e aritmeticamente teve um multiplicador, um divisor de raiz quadrada e 20 máquinas de somar que empregam "contadores de anel" decimais, que serviram como máquinas de somar e também como armazenamento de rápido acesso (0,0002 segundos) de leitura e escrita de registros.  As instruções executáveis que compõem um programa foram incorporadas nas unidades separadas do ENIAC, que foram ligadas para formar uma rota através da máquina para o fluxo dos cálculos. Estas conexões tinham que ser feitas novamente para cada problema diferente, junto com tabelas de função prefixadas e interruptores.  Esta técnica de "instalar você mesmo sua própria instrução" era inconveniente, e só com algum consentimento o ENIAC pôde ter sido considerado programável; Entretanto, era eficiente dirigindo os programas particulares para os quais tinha sido projetado.  ENIAC geralmente é reconhecido por ser o primeiro Computador Digital Eletrônico de alta-velocidade (EDC - Electronic Digital Computer ) bem-sucedido e foi produtivamente usado de 1946 a 1955.  Porém em 1971, se desenvolveu uma controvérsia, em cima da patentiabilidade dos conceitos digitais básicos de ENIAC. A reivindicação começa a se feita por outro físico norte-americano, John V.  Atanasoff, que já tinha usado as mesmas idéias em um dispositivo de tubo à vácuo mais simples, que ele construiu nos anos trinta, enquanto estava na Faculdade Estadual de Iowa (Iowa State College).  Em 1973, o tribunal deu parecer favorável a companhia que usa a reivindicação de Atanasoff.

O Moderno EDC de "Armazenagem de Programas"

Intrigado pelo sucesso do ENIAC, o matemático John Von Neumann empreendeu em 1945 um estudo teórico de computação que demonstrou que um computador poderia ter uma estrutura física muito simples e fixa e que ainda poderia ser capaz de executar qualquer tipo de cálculo efetivamente por meio de controle programado formal sem a necessidade por qualquer mudança em hardware.  Von Neumann contribuiu com uma nova compreensão de como deveriam ser organizados e construídos computadores rápidos e práticos; estas idéias, freqüentemente referidas como técnicas de armazenagem de programas, que se tornaram fundamentais para gerações futuras de computadores de alta velocidade e que foram adotadas universalmente. 
      A técnica de armazenagem de programas envolve muitas características do projeto do computador e funciona para além do que foi designado; em combinação estas características tornam possíveis operações, em velocidades elevadamente altas. Não podem ser dados detalhes aqui, mas uma observação vaga pode ser feita, considerando no que implica 1000 operações de aritmética por segundo.  Se cada instrução em um programa de trabalho fosse usada apenas uma vez em ordem sucessiva, nenhum programador humano poderia gerar instruções suficientes para manter o computador ocupado.  Então devem ser feitas providências, para que partes do programa de trabalho, as sub-rotinas, sejam usadas repetidamente da maneira como o cálculo progride. Também, seria claramente útil se pudessem ser alteradas instruções de acordo com o necessário durante o cálculo, para fazê-las se comportarem diferentemente.  Von Neumann satisfez estas duas necessidades provendo um tipo especial de instrução de máquina chamado transferência de controle condicional - que permitiu interromper a seqüência do programa e reinicia-lo a qualquer ponto  e armazenando todos os programas de instrução junto com dados na mesma unidade de memória, de forma que, quando desejado, pudessem ser modificadas aritmeticamente da mesma maneira tanto instruções como dados. 
      Como resultado destas técnicas e várias outras, computar e programar ficaram mais rápidas, mais flexível, e mais eficiente, com as instruções em sub-rotinas que executam mais trabalho computacional. Sub-rotinas freqüentemente usadas não tinham que ser reprogramadas para cada problema novo, mas poderiam ser mantidas intactas em "bibliotecas" e poderiam ser lidas dentro da memória quando necessário.  Assim, muito de um determinado programa poderia ser montado da biblioteca de sub-rotinas. A memória do computador de propósito geral tornou-se o lugar da montagem no qual foram armazenadas partes de uma computação longa, trabalhando em peças mestras, e unidas para formar os resultados finais.  O controle do computador serviu como um corredor errante para o processo global.  Assim que as vantagens destas técnicas ficassem claras, as técnicas se tornaram prática padrão. 
      A primeira geração de computadores eletrônicos programados modernos para tomar vantagem destas melhorias apareceu em 1947.  Este grupo incluiu computadores que usam memória de acesso aleatório (RAM) que é uma memória projetada para dar acesso quase constante a qualquer pedaço particular de informação.  Estas máquinas tinham dispositivos de entrada e saída para cartão perfurado ou fita perfurada e RAMs de 1000 "palavras" de capacidade com um período de acesso de 0,5 segundos de mu gregos (0,5 X 10 elevado à potência de menos 6 segundos); alguns deles poderiam executar multiplicações de 2 a 4 segundos de mu gregos.  Fisicamente, eles eram muito mais compactos que o ENIAC:  alguns tinham aproximadamente o tamanho de um piano de cauda e 2500  pequenos tubos de elétrons, bem menos do que requeriam as máquinas mais antigas.  Os computadores de armazenagem de programas de primeira geração requeriam manutenção considerável, atingiam talvez de 70% a 80% de operação confiável, e foram usados durante mais ou menos de 8 a 12 anos.  Tipicamente, eles foram programados diretamente em linguagem de máquina, embora em meados dos anos 50 o progresso tinha sido feito em vários aspectos de programação avançada.  Este grupo de máquinas incluiu EDVAC e UNIVAC, os primeiros computadores comercialmente disponíveis.

Avanços nos anos cinqüenta

No início dos anos 50, duas descobertas de engenharia importantes mudaram a imagem dos computadores eletrônicos, de um dos equipamentos mais rápidos, porém freqüentemente o menos confiável, para uma imagem de confiança relativamente alta e até de maior capacidade.  Estas descobertas eram a memória de núcleo magnético e o elemento de circuito transistor. 
      Estas novas descobertas técnicas rapidamente encontraram o seu caminho em novos modelos de computadores digitais; a capacidade da RAM aumentou de 8000 para 64000 palavras em máquinas comercialmente disponíveis pelo início dos anos 60, com períodos de acesso de dois ou três msec.  Estas máquinas eram muito caras de se comprar ou alugar e era especialmente caro de operar por causa do custo da programação expandida.  Tais computadores se encontravam tipicamente em grandes centros computacionais - operados pela indústria, governo e laboratórios privados -  provido de auxiliares, com muitos programadores e pessoal de apoio.  Esta situação conduziu a modos de operação, habilitando e compartilhando da alta capacidade disponível; tal modo é o processamento em lote, no qual os problemas estão preparados e seguros pronto para computação em um meio de armazenamento relativamente barato, como tambores magnéticos, pacotes de discos magnéticos, ou fitas magnéticas.  Quando o computador termina com um problema, ele tipicamente "liquida" o problema inteiro - programa e resultados - em um destas unidades de armazenamento periféricas e em seguida pega um problema novo.  Outro modo de uso para máquinas rápidas e poderosas é o compartilhamento de tempo.  No compartilhamento de tempo o computador processa muitos trabalhos de espera em uma sucessão rápida sendo que cada trabalho progride tão depressa como se os outros trabalhos não existissem, mantendo assim cada cliente satisfeito.        Tais modos operacionais exigem programas "executivos" que assistam a administração das várias tarefas.

Avanços nos anos sessenta

Nos anos 60 esforços para projetar e desenvolver os computadores mais rápidos possíveis com a maior capacidade alcançaram um ponto decisivo com a conclusão da máquina de LARC (Livermore Radiation Laboratories of the University of California by the Sperry-Rand Corporation, and the Stretch computer by IBM - Laboratórios de Radiação de Livermore da Universidade de Califórnia pela Corporação de Sperry-Rand, e o computador de Extensão pela IBM). O LARC teve uma memória central de 98000 palavras e multiplicava em 10 segundos de mu gregos. O Strech disponia vários graus de memória que tem acesso mais lento pelos graus de maior capacidade, o período de acesso sendo mais rápido na casa de menos de 1 segundo de mu grego e a capacidade total de 100 milhões de palavras. 
      Durante este período os fabricantes de computador principais começaram a oferecer uma variedade de capacidades de computador e custos, como também vários equipamentos periféricos - tais como meios de entrada como consoles e alimentadoras de cartão; ou meios de saída como impressoras de página, displays de tubo de raio catódico, e dispositivos gráficos; e fitas magnéticas opcionais e disco magnético para armazenamento de arquivos.  Estes encontraram amplo uso nos negócios por aplicações como contabilidade, folha de pagamento, controle de inventário, demanda de materiais, e faturamento.  As Unidades de Processamento Centrais (CPU - Central Processing Unit) para tais propósitos não precisou ser aritmeticamente muito rápido e era primariamente usado para acesso a grandes quantidades de registros principalmente em arquivo, mantendo este atualizado.  Sem dúvida o maior número de sistemas de computador foi entregue às aplicações mais modestas, como em hospitais por manter a localização dos registros dos pacientes, medicamentos, e tratamentos a serem dados. Eles também são usados em sistemas de biblioteca automatizados, como MEDLARS, o sistema de recuperação de Biblioteca Médica Nacional dos EUA, e no sistema de Abstrato Químico onde o computador registra em cobertura de arquivo quase todas combinações químicas conhecidas.

Recentes Avanços

A tendência durante os anos setenta era, até certo ponto, ficar longe dos centros computacionais extremamente poderosos, e ir em direção a um alcance mais amplo de aplicações para sistemas de computador menos caros.  Muitos processos de fabricação contínua, como refinadoras de petróleo e sistemas de distribuição de energia elétrica, agora usam computadores de capacidade relativamente modesta para controlar e regular suas atividades.  Nos anos sessenta a programação de aplicações para problemas era um obstáculo à auto-suficiência de instalações de computador em espaço moderado, mas grandes avanços em aplicações que programam linguagens está removendo estes obstáculos.  Linguagens de aplicações estão agora disponíveis para controlar um grande número de processos industriais, para operação computacional de ferramentas elétricas, e para muitas outras tarefas. 
      Além disso, uma nova revolução em hardware de computador estava a caminho e envolvia miniaturização de circuitos lógicos de computador e de fabricação de componentes pelo que é chamada integração em alta escala, ou técnicas em LSI (large-scale integration).  Nos anos cinqüenta foi percebido que reduzindo o tamanho de circuitos de computador digitais eletrônicos e suas partes, aumentaria a velocidade e a eficiência e assim melhorariam o desempenho - se apenas métodos industriais estivessem disponíveis a fazer isto.  Aproximadamente em 1960 a foto-impressão de placas de circuito condutivo para eliminar os fios elétricos foi altamente desenvolvido. Então foi possível construir resistores e condensadores no circuito através de meios fotográficos.  Nos anos 70 a deposição à vácuo de transistores se tornou comum, e montagens inteiras, como máquinas de somar, registros inconstantes, e contadores, ficaram disponíveis em minúsculos "chips". Em 1980 a integração em uma escala muito alta (VLSI - very large scale integration) na qual são colocadas centenas de milhares de transistores em uma única fatia, está ficando crescentemente comum.        Muitas companhias, algumas novas no campo da computação, introduziram em 1970 os minicomputadores programáveis juntamente com pacotes de software.  A tendência de redução de tamanho continuou com a introdução de computadores pessoais, que são máquinas programáveis bastante pequenas e baratas para ser comprada por indivíduos.  Muitas companhias como a Apple Computer e a Radio Shack introduziram computadores pessoais muito bem-sucedidos nos anos setenta, incitado em parte por uma moda passageira em computador, ou video-games.  Nos anos oitenta houve um certo atrito no abarrotado campo dos computadores pessoais, com a Apple e a IBM que permanecem particularmente forte. 
      Na fabricação de semicondutores, a Intel Corporation e a Motorola Corporation eram muito competitivas nos anos oitenta, embora firmas japonesas fizessem fortes incursões econômicas, especialmente na área de chips de memória.  No final dos anos 80, alguns computadores pessoais funcionavam através de microprocessadores que, manipulando 32 bits de dados de cada vez, poderia processar aproximadamente quatro milhões de instruções por segundo. 
      Microprocessadores equipados com ROM, ou memória somente de leitura (da qual as lojas constantemente usaram, inalterando programas), agora realizam um número crescente de controle de processos, testes, monitoração, e diagnosticação de funções, como em sistemas de ignição de automóveis, diagnose de automóvel-máquina, e tarefas de inspeção de produção em linha. 
      As firmas americanas do Centro de Pesquisa e Controle de Dados Cray Inc. (Cray Research and Control Data Inc.) dominaram o campo dos supercomputadores, ou os sistemas de computador mais poderosos, pelos anos 70.  No começo dos anos 80, porém, o governo japonês anunciou um plano massivo para projetar e construir uma nova geração de supercomputadores. Esta nova geração - a quinta - está empregando tecnologias novas em ampla integração, junto com novas linguagens de programação, e que seria capaz de feitos espantosos na área de inteligência artificial, como reconhecimento de voz e processo paralelo. No entanto, esse projeto foi abandonado pelo início dos anos 90. 
        O progresso na área de software não se emparelhou aos passos largos em hardware. O software se tornou o custo principal de muitos sistemas porque a produtividade em programação não aumentou muito rapidamente.  Foram desenvolvidas técnicas de programação novas, como programação a objeto orientado, para ajudar a aliviar este problema. Apesar das dificuldades com o software, porém, está diminuindo o custo por cálculo de computadores rapidamente, e sua conveniência e eficiência são esperadas em aumentar num futuro previsível. 
      O campo dos computadores continua experimentando tremendo crescimento. Redes de computador, correio de computador (e-mail), e publicações eletrônicas são apenas algumas das aplicações que amadureceram em anos recentes.  Avanços em tecnologias continuam produzindo computadores menos caros e mais poderosos que oferecem a promessa de que os computadores futuros ou terminais residirão na maioria das casas, escritórios, e classes.

Microsoft e Bill Gates

Em 1974, o programador americano Bill Gates (1955-) adapta a linguagem Basic dos computadores de grande porte para o Altair, o primeiro modelo de microcomputador. Gates se antecipa a uma demanda do mercado por softwares e, em 1975, funda a Microsoft. O primeiro computador pessoal, o Apple I, é criado em uma garagem, em 1976, pelos americanos Steven Jobs (1955-) e Stephan Wozniak. Cinco anos depois, a IBM lança o seu PC (Personal Computer) e contrata a Microsoft para desenvolver o sistema operacional, o MS-DOS. Bill Gates convence outras companhias, além da IBM, a utilizarem o seu sistema, o que permite que um mesmo programa funcione em micros de diversos fabricantes. Em 1983, a IBM lança o PC-XT. A arquitetura é copiada em todo o mundo e os micros tipo PC passam a ser conhecidos pelos modelos do microprocessador, cada vez mais potentes: 286, 386SX, 386DX, 486SX, 486DX, Pentium e Pentium Pró (lançado em 1995). 
O único micro a fazer frente aos PCs é o Macintosh, que é lançado em 1984 e revoluciona o mercado promovendo o uso de ícones e do mouse. O ícone é um símbolo gráfico que indica um comando e o mouse substitui muitas das funções do teclado. No ano seguinte, a Microsoft lança o Windows, sistema operacional que utiliza também o ícone e o mouse em PC. O Windows só alcança sucesso a partir de 1990, com a versão 3.0. Em 1995 uma nova versão vende sete milhões de cópias em menos de dois meses após o lançamento.

Almanaque Abril 
Grolier Encyclopaedia