מפרט טכני ואפיון שרוולים לכניסת צנרת/מיזוג אוויר /חשמל

למרחבים מוגנים

איטום מודולרי של כניסות מעברי כבלים צנרת  ומיזוג

בעזרת יחידות MCT עגולות

- תפקיד המערכת:.

מערכת איטום כניסות כבלים מסוג MCT RGP או שווה ערך:

- מונעת חדירת גזים לתוך המבנה דרך מעברי כבלי חשמל ,תקשורת וצנרת.

- מונעת חדירת מים.

- חוסמת מעבר אש ועשן.

- מאפשרת החלפה או הוספה של כבלים ללא פגיעה באטימות המערכת

- תאור המערכת: (ראה צלום מצ"ב)

מערכת איטום כניסות כבלים מסוג MCT מבוססת על עקרון לחיצת חצאי בלוקים  מגומי אל הכבל ואיטום החללים שבין הכבלים.

המערכת בנויה ממספר מרכיבים  עיקריים:

- מסגרת גומי עגולה.

- קוביות גומי מיוחד הממלאות את החלל שבין המסגרת לכבלים.

- מסגרת גומי עגולה.

מסגרת גומי עגולה "RGP "    מסופקת במספר קטרים:  50 , 70, 100, 150, 200, 300 מ"מ

המסגרת מסופקת ברמה סטנדרדית או כמוגנת EMP.

- קוביות גומי.

לשם אטימה יש להרכיב קוביות גומי מיוחדות  בתוך המסגרת אשר בהן חורים המותאמים לפי קוטר הכבל העובר.

קוביות ללא חורים יורכבו במקומות שמורים לכבלים בעתיד.

גדלים אופייניים של קוביות קיימים במידות של 15, 20, 30, 40, 60, 90, ו- 120 מ"מ.

תאור המערכת (המשך),

- הרכבת המסגרות בקיר:

המסגרת מותקנת בקדח עגול בקיר.

ניתן להכין מראש קדח בקוטר מתאים בזמן היציקה.

אפשר לקדוח בקיר קדח בעל קוטר מתאים לאחר היציקה.

ניתן להתקין בזמן היציקה  שרוול פלדה בקיר בעל קוטר פנימי המתאים לקוטר מסגרת הגומי  RGP .

עבודות הקבלן לפי סעיף זה כוללות גם הכנת הקדח המתאים בקיר על פי אחת האפשרויות המוזכרות לעיל.

- הרכבת גומיות הגומי ואטימת הפתחים.

  - אטימת פתח ללא כבלים.

במידה ובפתח מסוים לא עוברים כבלים, יש להשתמש בקוביות מלאות עבור כל השטח ולאטום אותו לחלוטין.

מידות הקוביות האטומות ייקבעו ע"י המתכנן.

העבודה כוללת התקנת המסגרת העגולה MCT-RGP  בקדח הקיר.

התקנת קוביות אטימה (בלוקים) והידוק הברגים.

  - אטימת פתח עם כבלים.

מספר הכבלים/צינורות שיעברו בפתח ייקבע על ידי המהנדס המתכנן ועל הקבלן למלא אחר ההנחיות במדויק כיוון שמידות הפתח מתאימות למספר מוגבל של כבלים.

אם הקבלן יניח יותר כבלים מהדרוש, דבר אשר ימנע סגירה הרמטית  של הפתח, יהיה עליו לפרק את הכבלים המיותרים ולהעבירם בהתאם לתכנון לפתח אחר, על חשבונו הוא.

הכבלים יונחו בתוך הפתח בזוית ישרה למסגרת כאשר הכבל מונח ישר כחצי מטר לפני ואחרי המסגרת.

אם הכבלים לא יונחו כנדרש, לא ניתן יהיה לבצע את האטימה כראוי. לאחר הנחת הכבלים, על הקבלן להרכיב את גומיות האטימה המתאימות, כלומר לכל כבל – זוג חצאי הקוביה עם הקדח המתאים לקוטר החיצוני של הכבל.

שימוש בקוביה עם קדח לא מתאים (לא זהה לקוטר הכבל) יגרום לבעיות באטימה הסופית ו/או לפגיעה בכבל.

הרכבת הגומיות תתבצע בעזרת משחת סיכה מיוחדת, מסופקת עם הקוביות.

העבודה כוללת התקנת המסגרת העגולה MCT-RGP בקדח הקיר. התקנת הבלוקים השונים לפי התוכנית והידוק הברגים.

יש להסיר את הבידוד מהצנרת לפני התקנת גומיות אטימה.  לאחר האטימה אפשר להשלים את הבידוד של הצנרת לפני אביזר האטימה ואחריו.

5.    בדיקות:

על הקבלן לבצע, בעזרת גורם מוסמך (מהנדס מטעם הסוכן המשווק את הציוד בארץ).

בדיקות לגבי תקינות המסגרת ואטימותם של כל הפתחים. בדיקה זו תבוצע בנוכחות המפקח מטעם המזמין. רק לאחר אישור הבודק, תיחשב העבודה כגמורה.

  - בדיקת איטום המסגרת.

בדיקה זו כוללת:

- מיקום נכון של המסגרת בקיר.

- מידות הקדח והתאמתו לקוטר המסגרת.

- ניקיון וגימור המעבר.

  - בדיקת אטימות.

יש לבצע בדיקת אטימות של כל הפתחים שנאטמו.

בדיקה זו תבוצע בעזרת ציוד ("אולטרה – סאונד) (אל קולי) או ציוד אחר שיאושר ע"י הסמכות המורשה.

בדיקה זו נדרשת גם לגבי פתחים אטומים ללא כבלים וגם לפתחים אטומים עם כבלים.

דן לרמן

טכנו הנדסה

פרט למעבר תקני למזגן מפוצל

מסגרת RGP עגולה מגומי  שיש להכניס לקדח

יש להסיר את הבידוד לפני האטימה

- מסגרת גומי עגולה  דגם  MCT RGP 100

גומיות אטימה המוכנסות לתוך המסגרת, אוטמות את הצנרת ומהודקות עד לקבלת מעבר אטימה הרמטית.

צינורות נחושת

קדח או שרוול בקוטר 100 מ"מ

בתוך המסגרת יש להכניס גומיות אטימה על פי קוטר הצנרת עד לקבלת אטימה הרמטית

קיר מרחב מוגן