# Radovan Garabík & Pavol Ma¾a				     22.2.1996

# Úloha è.1:  Meranie charakteristík polovodièového HPGe 		  a Ge(Li) detektora a ich vzájomné porovnanie.

### Úvod:

Pre detektor g-žiarenia definujeme energetické rozlíšenie ako R=DE/E, kde DE je pološírka píku úplnej absorpcie a E je poloha maxima tohto píku. Aby sme mohli medzi sebou porovnáva rozlièné detektory, štandardne sa uvádza pre energiu èiary štiepenia 60Co 1.33248 MeV v štandardnej geometrii (bodový žiariè je vo vzdialenosti 25 cm na osi kryštálu). Píková úèinnos je definovaná ako pomer poètu impulzov za jednotku èasu v píku úplnej absorpcie k aktivite žiarièa v štandardnej geometrii. Uvádza sa aj relatívna píková úèinnos, ktorá znamená píkovú úèinnos vzh¾adom k detektoru NaI(Tl) rozmerov 7.6´7.6 cm v tých istých podmienkach (úèinnos tohto detektora pre štandardné podmienky je 1.2×10-3).

Pomer pík/Compton definujeme ako pomer výšky píku úplnej absorpcie k priemernej výške Comptonovej èasti spektra  v oblasti 1040 až 1096 keV.

Pre detektor röntgenového žiarenia  sa rozlíšenie štandardne uvádza pre energiu èiary štiepenia 55Fe 5.9 keV. Na rozdiel od detektora g-žiarenia neurèujeme pomer pík/Compton pre 1040 až 1096 keV , ale pomer pík/kontinuum v oblasti 3 keV.

### Úlohy:

1. Zmeriame píkovú úèinnos detektora.

2. Urèíme energetické rozlíšenie daného detektora v štandardných podmienkach.

3. Urèíme pomer pík/Compton pre daný detektor.

### Postup merania:

- Zapojíme meraciu aparatúru

- Urèíme najvhodnejšie parametre (tvarovacia konštanta RC obvodu, vysoké napätie na detektore, zosilnenie, výstupnú impedanciu lineárneho zosilòovaèa)

- Zmeriame spektrum detektora pri  najvhodnejších parametroch s dostatoène dobrou štatistikou a vypoèítame požadované údaje.

### Experimentálne výsledky:

a)  Ge(Li) detektor

Zosilnenie lineárneho zosilòovaèa bolo 100 násobné.

Impedancia výstupu z predzosilòovaèa Z=1 W.

| t [ms] | FWHM [keV] | Area | CPS |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2.68 | 2278±2.89% | 4.78 |
| 3 | 2.77 | 1565.1±3.13% | 4.69 |
| 2 | 2.75 | 1550.1±3.25% | 4.59 |
| 1 | 3.14 | 1197.3±3.82 | 4.70 |

Kde t je tvarovacia konštanta RC obvodu, FWHM je pološírka píku úplnej absorpcie energie 1.33248 Mev, Area je plocha daného píku a CPS (counts per second) je poèet impulzov za jednu sekundu.

Ïa¾šie meranie bolo uskutoènené pre èasovú konštantu t = 2 ms, ktorá má malé FWHM (hoci t = 6 ms má menšie rozlíšenie, bolo nám odporuèené, aby sme meranie uskutoènili pri t = 2 ms, èo je vhodnejšie pre daný detektor), a pre impedanciu Z=93 W.

Zosilnenie bolo 320, èas merania T=1018 s.

| t [ms] | FWHM [keV] | Area | CPS |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2.86 | 4849.2±1.81% | 4.76 |

Tvar píku:

|  | Od: | Do: |
| --- | --- | --- |
| FWTM [keV] | 1327.83 | 1335.22 |
| kanál | 3477 | 3525 |
| FWFM [keV] | 1329.52 | 1334.6 |
| kanál | 3488 | 3521 |
| FWHM [keV] | 1330.75 | 1333.83 |
| kanál | 3496 | 3516 |

Comptonova oblas:  rozsahu energií 1040 keV až 1096 keV zodpovedajú kanály 1607 až 1971, celková plocha vdanej oblasti spektra je S=12038.

b) HPGe detektor

Zosilnenie lineárneho zosilòovaèa bolo 60 násobné, vysoké napätie na detektore bolo 2430 V, impedancia výstupu z predzosilòovaèa Z=93 W.

| t [ms] | FWHM [keV] | Area | CPS |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1.99 | 15017±0.87% | 67.0 |

Tvar píku:

|  | Od: | Do: |
| --- | --- | --- |
| FWTM [keV] | 1330.45 | 1334.32 |
| kanál | 2651 | 2674 |
| FWFM [keV] | 1330.96 | 1334.03 |
| kanál | 2654 | 2672 |
| FWHM [keV] | 1331.47 | 1333.35 |
| kanál | 2657 | 2668 |

Comptonova oblas:  rozsahu energií 1040 keV až 1096 keV zodpovedajú kanály 949 až 1278, celková plocha vdanej oblasti spektra je S=18656, èas merania bol 339 s.

c) detektor röntgenovského žiarenia:

Impedancia výstupu s predzosilòovaèa bola Z=93 W, tvarovacia konštanta t=6 ms, zosilnenie 300. Na kalibrácia detektora sme použili žiariè s premenlivou energiou X-žiarenia .

| t [ms] | FWHM [keV] | Area | CPS |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0.18 | 21989±1.41% | 84.9 |

Výška píku bola H=793, doba merania t=259 s. Comptonovské kontinuum sme merali v oblasti kanálov 467 až 485, èomu zodpovedajú energie 2.95 keV až 3.05 keV, plocha oblasti  bola S=52.

### Spracovanie výsledkov:

a) Ge(Li) detektor:

Kalibrácia pre dané meranie je: E[keV]=792.8+0.1539×k, kde k je èislo príslušného kanálu. Chybu polohy kanálu sme zobrali ±1 kanál.

|  | Od: | Do: | Šírka |
| --- | --- | --- | --- |
| FWTM [keV] | 1327.83±0.15 | 1335.22±0.15 | 7.39±0.22 |
| kanál | 3477±1 | 3525±1 | 48±1.4 |
| FWFM [keV] | 1329.52±0.15 | 1334.6±0.15 | 5.08±0.22 |
| kanál | 3488±1 | 3521±1 | 33±1.4 |
| FWHM [keV] | 1330.75±0.15 | 1333.83±0.15 | 3.08±0.22 |
| kanál | 3496±1 | 3516±1 | 20±1.4 |

Urèenie píkovej úèinnosti:

Aktivita žiarièa 60Co ku dòu 1.10.1983 bola A0=429.9 kBq ± 0.9%, teda A0=(429.9±3.9)kBq.

K dátumu merania, t.j.  22.2.1996 prešlo T=4528 dní, teda aktivita žiarièa ku dòu merania je A= A0×e-l×T , kde λ=ln2T12 je rozpadová konštanta pre nuklid  60Co (T1/2=1925 dní), bude A=(84.19±0.76) kBq.

Plocha píku bola S=4849.2±1.81%, èo je S=4849.2±87.8 za èas merania t=1018 s.

Píková úèinnos je potom pomer poètu impulzov pod píkom prerátaného na jednotku èasu k aktivite žiarièa, h=(0.0566±0.0012)×10-3=(5.66±0.12)×10-3 %

Relatívna píková úèinnos je hrel=h/(1.2×10-3)=0.047±0.001=(4.7±0.1) %

Urèenie energetického rozlíšenia:

FWHM pre daný pík sme urèili priamym odèitaním širky píku v poloviènej výške na FWHM=(3.08±0.22) keV, iný spôsob je ten, že sme pík fitovali gaubiánom a vtedy sme urèili FWHM=2.86 keV. Energetické rozlíšenie potom bude R=FWHM/E,

kde E je energia píku 60Co E=1.33248 MeV.

R=0.00231±0.00017

alebo R=0.00215 v prípade urèenia FWHM z fitovaného píku (bohužia¾ program použitý pri fitovaní neumožnil urèi aj chybu).

Urèenie pomeru Pík/Compton:

Výška píku je H=285, plocha v oblasti Comptonu (kanály 1607 až 1971) je S=12038±110, priemerná výška bude potom h=SDK, (kde DK je širka danej oblasti v kanáloch), h=33.07±0.30 a pomer Pík/Compton je 8.62±0.08.

b) HPGe detektor:

Kalibrácia pre dané meranie je: E[keV]=878+0.1707×k, kde k je èislo príslušného kanálu. Chybu polohy kanálu sme zobrali ±1 kanál.

|  | Od: | Do: | Šírka |
| --- | --- | --- | --- |
| FWTM [keV] | 1330.45±0.17 | 1334.37±0.17 | 3.93±0.24 |
| kanál | 2651±1 | 2674±1 | 23±1.4 |
| FWFM [keV] | 1330.96±0.17 | 1334.03±0.17 | 3.07±0.24 |
| kanál | 2654±1 | 2672±1 | 18±1.4 |
| FWHM [keV] | 1331.47±0.17 | 1333.35±0.17 | 1.88±0.24 |
| kanál | 2657±1 | 2668±1 | 11±1.4 |

Urèenie píkovej úèinnosti:

Aktivita žiarièa je A=(84.19±0.76) kBq.

Plocha píku bola S=22321±0.71%, èo je S=22321±158.5 za èas merania t=339 s.

Píková úèinnos je pomer poètu impulzov pod píkom prerátaného na jednotku èasu k aktivite žiarièa, h=(0.7821±0.0092)×10-3=(0.0782±0.0009) %.

Relatívna píková úèinnos je hrel=0.652±0.008=(65.2±0.8) %.

Urèenie energetického rozlíšenia:

FWHM urèené priamym odèitaním širky píku v poloviènej výške je FWHM=(1.88±0.24)keV, urèené fitovaním gaubiánom je FWHM=2.02 keV. Energetické rozlíšenie potom bude :

R=0.00141±0.00018

alebo R=0.0015 v prípade urèenia FWHM z fitovaného píku (bez urèenia chyby).

Urèenie pomeru Pík/Compton:

Výška píku je H=1884, plocha v oblasti Comptonu (kanály 949 až 1278) je S=18656±136.6, priemerná výška bude potom h=S/DK (kde DK je širka danej oblasti v kanáloch), h=56.71±0.42 a pomer Pík/Compton je 33.22±0.25.

c) Detektor röntgenovského žiarenia

Urèenie pomeru Pík/Kontinuum:

Výška píku je H=793, plocha v oblasti pozadia je S=52±7.2, priemerná výška kontinua je h=S/DK=2.8±0.4 (kde DK je širka danej oblasti v kanáloch), pomer Pík/Kontinuum je potom p=274±38.

Urèenie energetického rozlíšenia:

FWHM urèené fitovaním gaubiánom je FWHM=0.18 keV. Energetické rozlíšenie potom bude :

R=0.031 (bez urèenia chyby).

### Diskusia:

Na výpoèet chýb sme používali program CHYBY.EXE z katedry rádiofyziky (autor František Kundracík, nová verzia pod názvom NEISTOTY.EXE), ktorý poèíta chyby štandardnou metódou linearizácie. Pri výpoète chyby aktivity sme zanedbali chybu urèenia èasu (max. 1 deò), pretože je o rád menšia ako ostatné chyby.

Energetické rozlíšenie pre Ge(Li) detektor sme namerali FWHM=(3.08±0.22) keV, R=0.00231±0.00017, pre HPGe detektor FWHM=(1.88±0.24) keV, R=0.00141±0.00018. Vidíme, že pod¾a oèakávania sme dostali energetické rozlíšenie lepšie v prípade  HPGe detektora.

Pomer Pík/Compton pre Ge(Li) detektor je 8.62±0.08, pre HPGe detektor 33.22±0.25, aj tu vedie HPGe.

Píková úèinnos v prípade Ge(Li) detektora je P=(0.0056±0.0001) % , v prípade HPGe detektora P=(0.0782±0.0009) % . Tu je HPGe ove¾a lepší.

### Záver:

Urèené parametre detektorov môžeme zhrnú do nasledujúcej preh¾adnej tabu¾ky:

|  | Ge(Li) | HPGe | X-rays |
| --- | --- | --- | --- |
| FWHM [keV] | 3.08±.022 | 1.88±0.24 | 0.18 |
| R [×10-3] | 2.31±0.17 | 1.41±0.18 | 30.5 |
| Pík/Compton | 8.62±0.08 | 33.22±0.25 | 274±38 |
| h [×10-3] | 0.056±0.001 | 0.782±0.009 | - |
| hrel [%] | 4.7±0.1 | 65.2±0.8 | - |

V tomto praktiku sme sa oboznámili s aparatúrou potrebnou na meranie aktivít RTG a g-žiarièov, urèili sme najlepšie parametre pre meranie spektra, spektrum sme zmerali a urèili sme píkovú úèinnos h a relatívnu píkovú úèinnos hrel pre Ge(Li) a HPGe detektor. Taktiež sme urèili pomer Pík/Compton a energetické rozlíšenie pre dané detektory.

Z uvedených hodnôt je vidie, že HPGe detektor je vo všetkých týchto parametroch lepší ako Ge(Li) detektor, èo sme aj oèakávali.

Pre röntgenovský detektor sme urèili pomer Pík/Kontinuum p=274±38.