# Radovan Garabík & Pavol Ma¾a             		25.3.1996

# Úloha è.3:  Anticomptonovský spektrometer

### Úvod:

Pri Comptonovom jave sa g-kvantum rozptýli na elektróne, prièom ak rozptýlené kvantum unikne z detektora, zaznamenáme iba energiu odrazeného elektrónu. Tieto energie majú svoje maximum, ktoré potom tvorí v spektre Comptonovu hranu. Našou snahou èasto býva túto èas spektra potlaèi, pretože prispieva k pozadiu. Využijeme to, že rozptýlené g-kvantum unikne z detektora a ak okolo detektora umiestnime ešte jeden detektor, zachytí sa v òom. Ak nastal Comptonov jav, obalový detektor zaznamená impulz v rovnakom èase ako centrálny. V antikoincidenènom zapojení potom impulz z centrálneho detektora neprejde cez lineárne vráta a nebude sa ïalej spracováva.

### Úlohy:

- zmera neznámy multikomponentný žiariè anticomptonovským spektrometrom

- rozhodnú, ktoré èiary v spektre patria kaskádnym prechodom

- urèi faktor potlaèenia Comptonovského kontinua pre izotop 54Mn

### Postup merania:

- zapojíme meraciu aparatúru

- urèíme najvhodnejšie parametre meracej aparatúry

- zmeriame spektrum neznámeho žiarièa

- bez koincidencie

- v koincidencii

- v antikoincidencii

Ako centrálny detektor používame HPGe detektor, ako obalový scintilaèný NaI(Tl).

### Experimentálne výsledky:

Kalibrácia HPGe detektora bola urobená pomocou žiarièa 152Eu:

E[keV]=90.33+0.3298×k[kanál]

Píky namerané bez koincidencie: viï Tab. 1)

Píky namerané v koincidencie: viï Tab. 2)

Píky namerané v antikoincidencie: viï Tab. 3)

Porovnanie spektier izotopu 54Mn pre single a antikoincidenèné meranie je na Grafe 3).

Èas merania v single zapojení bol t=404 s, plocha spektra v oblasti comptonovského kontinua (kanály 2705 až 2765) je I=17995, plocha píku úplnej absorpcie A=95034.

Èas merania v antikoincidenènom zapojení bol t=2723 s, plocha spektra v oblasti comptonovej komptonovského kontinua (kanály 2705 až 2765) je I=32391, plocha píku úplnej absorpcie A=600181.

### Spracovanie výsledkov:

Pomer poèetností impulzov zmeraný v antikoincidenènom zapojení v danom píku k poètu impulzov bez koincidencie je znázornený na Grafe 1), pomer poèetnosti v koincidencii na Grafe 2). Kaskádne prechody sa vyznaèujú tým, že sa uvo¾òujú naraz dve (alebo viac) g-kvantá, èo sa v antikoincidenènom zapojení prejaví poklesom poèetnosti (v koincidenènom zapojení naopak poklesne poèetnos pre prechody, ktoré nie sú kaskádne)

V nasledujúcej tabu¾ke sú poèetnosti v píkoch pre každú energiu a porovnanie meraní bez koincidencie, v koincidenènom zapojení a v antikoincidencii:

| è. | E [keV] | CPS single | CPS koinc. | CPS antik. | koinc/single | antiko./single |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 275.89 | 2.76±0.17 | 1.66±0.16 | 1.16±0.12 | 0.60±0.07 | 0.42±0.05 |
| 2 | 302.34 | 6.43±0.20 | 2.57±0.16 | 3.61±0.13 | 0.40±0.03 | 0.56±0.03 |
| 3 | 355.60 | 18.2±0.2 | 6.94±0.18 | 11.3±0.2 | 0.36±0.01 | 0.62±0.01 |
| 4 | 383.48 | 2.83±0.18 | 0.34±0.15 | 2.12±0.10 | 0.12±0.05 | 0.75±0.06 |
| 5 | 510.80 | 80.7±0.4 | 70.3±0.3 | 11.6±0.2 | 0.871±0.006 | 0.144±0.003 |
| 6 | 661.67 | 115.0±0.4 | 4.76±0.17 | 112.0±0.3 | 0.041±0.001 | 0.974±0.004 |
| 7 | 834.92 | 18.0±0.2 | 0.71±0.11 | 17.8±0.1 | 0.039±0.006 | 0.99±0.01 |
| 8 | 1173.07 | 5.13±0.09 | 2.59±0.07 | 2.30±0.05 | 0.50±0.02 | 0.45±0.01 |
| 9 | 1274.12 | 14.2±0.13 | 11.0±0.1 | 3.25±0.06 | 0.77±0.01 | 0.229±0.005 |
| 10 | 1331.88 | 4.33±0.08 | 2.35±0.06 | 1.92±0.05 | 0.54±0.02 | 0.44±0.02 |

Èas merania v single zapojení bol t=404 s, plocha spektra v oblasti comptonovej hrany (kanály 2705 až 2765) je I=17995, plocha píku úplnej absorpcie A=95034.

Èas merania v antikoincidenènom zapojení bol t=2723 s, plocha spektra v oblasti comptonovej hrany (kanály 2705 až 2765) je I=32391, plocha píku úplnej absorpcie A=600181.

Plocha spektra v oblasti comptonovej hrany za jednotku èasu pre single meranie bola Ss=44.5±0.3, pre meranie v antikoincidencii Sako=11.90±0.07.

Faktor potlaèenia comtonovského kontinua pri meraní v antikoincidenènom zapojení je potom p=Ss/Sako=3.74±0.03

### Diskusia:

Vidíme, že v meraniach è. 6 a 7 je poèetnos impulzov nameraných v koincidencii znaène potlaèená, èo svedèí o tom, že tieto prechody nebudú kaskádne.

Podobne jednoznaène môžeme tvrdi, že v meraní è. 5 ide o kaskádny prechod. Naozaj, energia 511 keV zodpovedá anihilácii pozitrónu, kedy sa uvo¾òujú súèasne dve g-kvantá.

Ostatné merania nie sú také jednoznaèné, ale stále je znaèný poèet koincidencií, èo nás oprávòuje tvrdi, že ide o kaskádne prechody. Príèina pomerne ve¾kého poètu nepotlaèených impulzov v antikoincidencii môže spoèíva v tom, že z uvo¾nených g-kvánt jedno unikne a nedostane sa do obalového poèítaèa (nemerali sme v úplnej 4p geometrii). Toto má hlavný vplyv pre 511 keV, kede sú obe kvantá emitované pod uhlom 180°, èiže vplyv uhlovej závislosti sa neprejaví.

Energie è. 8 a 9 zodpovedajú izotopu 60Co, o ktorom vieme, že v òom dochádza ku kaskádnym prechodom. Pomerne malá úroveò potlaèenia sa dá vysvetli smerovou závislosou emitovaných fotónov. Meranie è. 3 nie je ¾ahké rozhodnú. Asi 15 % je potlaèených, èo je trochu ve¾a na náhodné antikoincinencie, ale málo na to , aby sme mohli tvrdi, že ide o kaskádny prechod. Pravdepodobne predsa len nepôjde o kaskádny prechod. Merania 1 až 3 sú potlaèené viac, môžeme poveda, že ide o kaskádne prechody. Príèina, preèo nie sú potlaèené tak ve¾a ako v prípade energie 511 keV môže by tá, že tieto kvantá sú v kaskáde s nízkou energiou a toto nízkoenergetické kvantum sa s dos ve¾ou pravdepodobnosou niekde absorbuje a  nedostane sa do obalového detektora.

Naozaj, schéma prechodu pre izotop 133Ba ukazuje, že energia 383 keV nie je v kaskáde, zatia¾ èo ostatné energie  sú.

### Záver:

V tompto meraní sme sa oboznámili s princípami merania anticomtonovským spektrometrom, urèili sme, ktoré èiary v spektre neznámeho multikomponentného žiarièa zodpovedajú kaskádnym prechodom a zistili sme faktor potlaèenia comptonovho kontinua pre izotop 54Mn v našej geometrii merania p=3.74±0.03.