# Pavol Ma¾a & Radovan Garabík 	       29.2.1996

## Úloha è. 1: Kvapalná scintilaèná metóda detekcie ionizujúceho  	         žiarenia - stanovenie mernej aktivity 3T vo vode.

### Cie¾ úlohy:

Oboznámi sa s detekciou nízkoenergetických žiarièov b metódou kvapalnej scintilaènej spektrometrie.

### Úvod:

Kvapalný scintilátor sa obvykle skladá z dvoch zložiek: scintilátora a rozpúšadla. Úlohou rozpúšadla je absorbova uvo¾nenú energiu a transformova ju k scintilátoru. Úloha scintilátora je emitova fotóny pri dopade žiarenia, ktoré chceme detekova. V našom meraní použijeme ako scintilátor komerène vyrábaný Instagel.

Scintilaèná úèinnos závisí od pomeru Instagelu a meranej vzorky. Nízka koncetrácia vzorky znamená nízku aktivitu a teda obtiažne meranie, vysoká koncentrácia vzorky vyvoláva zhášanie. Z tohto dôvodu potrebujeme najprv urèi optimálny pomer Instagel/vzorka.

Trícium emituje èastice b s maximálnou energiou 18.6 keV, s polèasom rozpadu 12.33 rokov. Stredná energia žiarenia je Estr=5.73 keV. Obsah trícia vo vode udávame v tríciových jednotkách [TU],  1 TU zodpovedá jednému atómu trícia k 1018 atómom vodíka, aktivita 1 TU zodpovedá aktivite 0.118 Bq/l.

Optimálne množstvo vzorky v roztoku urèuje koeficient kvality F=e2⋅V2B , kde e je úèinnos detekcie, V je objem meranej vzorky a B je pozadie. Pri meraní sa snažíme voli také podmienky, aby bol koeficient kvality èo najväèší.

### Úlohy:

- Urèi maximálnu hodnotu koeficientu kvality F pri meranie aktivity trícia.

- Zmera mernú aktivitu vody s obsahom tricia neznamej aktivity.

### Postup merania:

- Zmeriame aktivitu pozadia B pomocou pozaïovej vody (vody pochádzajúcej z obdobia pred zaèatím nukleárnnych skúšok)

- Zmeriame koeficient kvality F pri rozlièných koncetráciach Instagelu a etalónu a urèíme, kedy je F maximálne.

- Pripravíme meranie neznámej vzorky s koncentráciou zodpovedajúcou maximálnemu koeficientu kvality.

- Zmeriame aktivitu neznámej vzorky s danou koncentráciou.

### Experimentálne výsledky:

Objemová aktivita etalónu k marcu 1994 bola A=24200 Bq/l.

Diskriminaèné okno detektora bolo nastavené v rozmedzí 50-450 kanál, èo zodpovedá energiám 2 keV až  18 keV, zosilnenie bolo 45.

Celkový objem vzorka+Instagel bol vždy 10 ml.

Meranie pozadia:

| vzorka è. | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Objem Instagelu | 5 ml | 9 ml |
| Objem pozaïovej vody | 5 ml | 1 ml |
| impulzov/5 min | 124 | 139 |

Meranie koeficientu kvality:

| vzorka è. | 10 | 8 | 6 | 5 | 12 | 3 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objem Instagelu | 9 ml | 8 ml | 7 ml | 6 ml | 5 ml | 4.5 ml | 5.5 ml |
| Objem etalónu | 1 ml | 2 ml | 3 ml | 4 ml | 5 ml | 5.5 ml | 4.5 ml |
| impulzov/5 min | 1444 | 1994 | 2640 | 2952 | 2911 * | 2266 | 2723 |

* - namerali sme 1856 impulzov za 5 minút, ale vzorka sa oddelila od Instagelu, tak sme ju znovu premiešali a druhý krát sme dostali hodnotu uvedenú  v tabu¾ke.

Maximálny koeficient kvality je približne pri objeme etalónu 4.5 ml (viï Graf 1). Odvodenie viï nižšie.

Meranie neznámej vzorky:

Objem neznámej vzorky 4.5 ml, objem Instagelu 5.5 ml.

Merali sme dvakrát po 5 minút, namerný poèet impulzov bol 1576, resp.1487.

Náhodné koincidencie:

Aby sme overili, že náhodné koincidencie neovplyvòujú výsledok, nechali sme po dobu 2 minút spustený detektor bez vzorky. Za tento èas bolo zaznamenaných iba 5 impulzov pochádzajúcich od náhodných koincidencií.

### Spracovanie experimentálnych výsledkov:

Na výpoèet chýb používame v ïalšom program NEISTOTY.EXE (autor F.Kundracík z Katedry rádiofyziky), ktorý poèíta stredné kvadratické odchýlky metódou linearizácie (predpokladá sa Gaubovské rozdelenie).

- Vzah medzi koeficientom kvality F a poètom nameraných impulzov N:

F=e2⋅V2B  ;     e=NeAe

Ne=N-B; Ae = AV×V, kde AV je objemová aktivita etalónu, V je objem etalónu, N je nameraný poèet impulzov za jednotku èasu. V našom prípade je pozadie B rádovo menšie ako poèentnos etalónu a takmer nezávisí od pomeru vody k Instagelu.

F=Ne/Ae2⋅V2B=N−BAV⋅V2⋅V2B»NAV⋅V2⋅V2=NAV2»N2      (1)

Koeficient kvality bude teda maximálny vtedy, keï aj N bude maximálne.

Urèenie pozadia:

Ako chybu urèenia objemu vzoriek sme zobrali najmenší dielik na pipetách (väèšinou sa síce za chybu považuje 1/2 najmenšieho dielika, ale v tomto prípade je vzh¾adom na nepresnos urèenia hladiny v pipete spôsobenej kapilaritou a bublinkami vzduchu namieste uvažova chybu trochu väèšiu).  Chyba poèetnosti impulzov je klasicky s=N, pozadie poèítame pod¾a vzorca B=Nt, kde N je poèet impulzov nameraný za èas t. Chyba v urèení èasu (ktorý nastavujeme na meracej aparatúre) je ove¾a menšia ako chyba v urèení poèetnosti impulzov (»9%), preto ju neuvažujeme.

| vzorka è. | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Objem Instagelu | (5±0.1) ml | (9±0.1) ml |
| Objem pozaïovej vody | (5±0.1) ml | (1±0.1) ml |
| impulzov/5 min | 124±11.1 | 139±11.8 |
| B [s-1] | 0.41±0.037 | 0.46±0.039 |

Vidíme, že v rámci chyby pozadie nezávisí od koncentrácie Instagelu, takže pri ïalších výpoètoch budeme používa hodnotu B=0.41±0.037 s-1, pretože merania robíme pri podobnej koncentrácii ako je táto.

Urèenie koeficientu kvality:

Aktivita etalónovej vody bola A0=24200 Bq/l k marcu 1994. Ku dòu merania uplynulo 23±1 mesiacov, èo nám dáva objemovú aktivitu ku dòu merania A=21730±102 Bq/l.

| vzorka è. | 10 | 8 | 6 | 5 | 12 | 3 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objem Instagelu (±0.1 ml) | 9 ml | 8 ml | 7 ml | 6 ml | 5 ml | 4.5 ml | 5.5 ml |
| Objem etalónu (±0.05 ml) | 1 ml | 2 ml | 3 ml | 4 ml | 5 ml | 5.5 ml | 4.5 ml |
| N impulzov/5 min | 1444 | 1994 | 2640 | 2952 | 2144 | 2266 | 2723 |
| s(N) | 38.0 | 44.7 | 51.4 | 54.3 | 54.0 | 47.6 | 52.2 |
| Aktivita etalónu A[Bq] | 21.7 | 43.5 | 65.2 | 86.9 | 108.6 | 119.5 | 97.8 |
| s(A) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| e | 0.22 | 0.153 | 0.135 | 0.113 | 0.066 | 0.063 | 0.093 |
| s(e) | 0.013 | 0.0052 | 0.0035 | 0.0026 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0021 |
| F [10-12 m-6s-1] | 0.12 | 0.23 | 0.40 | 0.50 | 0.26 | 0.29 | 0.43 |
| s(F) | 0.013 | 0.023 | 0.040 | 0.049 | 0.027 | 0.029 | 0.042 |

Závislos úèinnosti od koncentrácie vody je zobrazená v Grafe 2), závislos koeficientu kvality od koncentrácie v Grafe 3).

Urèenie aktivity neznámej vzorky:

Objem neznámej vzorky (4.5±0.05) ml, objem Instagelu (5.5±0.1) ml.

Za èas merania 10 minút sme namerali poèet impulzov 3063±55.3, èo je poèetnos impulzov za jednu sekundu N=(5.1±0.092) s-1. Úèinnos pre objem vzorky 4.5 ml je e=(9.3±0.21)%, z èoho vypoèítame aktivitu neznámej vzorky A=N/e=(54.8±1.58) Bq a objemová aktivita vzorky bude AO=A/V

AO=(12186±377) Bq/l alebo v tríciových jednotkách AO=(103.2±3.2)×103 TU.

### Diskusia:

Pri odvodzovaní vzahu (1) pre koeficient kvality (presnejšie pre vzah medzi maximálnou hodnotou F a poètom nameraných impulzov N) sme využili nieko¾ko zjednodušuení. To, že boli oprávnené, dokazuje koeficient kvality poèítaný “poriadne”, kedy dostaneme maximálnu hodnotu F pre koncentráciu vzorky 40%, t.j. pri rovnakej koncentrácii pri akej nameriame maximálnu poèetnos impulzov, èiže vzorec (1) sme oprávnení použi. Ak sa pozrieme na Graf 3), vidíme, že vzorka è. 12 trochu vyboèuje z ostatných hodnôt, èo sme aj mohli oèakáva vzh¾adom na to, že sa poèas merania oddelil scintilátor od vody. Poèetnos náhodných koincidencií je rádovo 5 za dobu 2 minút, èo je skutoène zanedbate¾né vzh¾adom k poèetnostiam pravých impulzov (rádovo 100 pre pozadie a 1000 pre vzorku).

### Záver:

V tomto meraní sme sa oboznámili s metódou merania aktivity 3H vo vode pomocou tekutých scintilátorov, urèili sme maximálnu hodnotu koeficientu kvality pre daný spôsob merania Fmax=(0.50±0.049)×10-12 m-6×s-1 a zmerali sme objemovú aktivitu neznámej vzorky AO=(103.2±3.2)×103 TU.