# Radovan Garabík             				           21.3.1996

# Úloha è.6:  Urèenie relatívnych intenzít g-prechodov

Úvod:

Èistota spektra je definovaná ako pomer poèetu impulzov v píku  úplnej absorpcie k celkovému poètu impulzov v spektre. Urèenie poètu impulzov v píku úplnej absorpcie nie je problémom (aspoò by nemalo by), ale urèenie celkového poètu impulzov v spektre je problematické, lebo na zaèiatku sa nachádzajú rozlièné šumy, ako aj energetická kalibrácia môže by taká, že nulovej enrgii nezodpovedá nulový kanál Aby sme mohli obís tieto problémy, potrebujeme nejako extrapolova zaèiatok spektra až k nulovej energii. Jedna z metód ako toto dosiahnu je mera integrálne spektrum od istej diskriminaènej hladiny. V oblasti nízkych energií je závislos poètu impulzov v kanáli na energii konštantná, èiže ak meníme diskriminaènú hladinu, dostaneme lineárnu závislos, ktorú môžeme zisti fitovaním. Ak teraz trocha zmeníme vysoké napätie na detektore, energetická kalibrácia sa nám trocha posunie, ale celkový poèet impulzov by sa nemal meni. Preto bod, v ktorom sa pretnú priamky zodpovedajúce závislosti integrálneho poètu impulzov od diskriminaènej hladiny, zodpovedá nulovej enrgii a hodnota fitovanej funkcie v tomto bode celkovej ploche spektra.

### Úlohy:

- urèi èistotu spektra kryštálu NaI(Tl) pomocou nieko¾kých monoenergetických žiarièov

- zisti závislos píkovej úèinnosti na energii pomocou tabelovaných úèinností pre danú geometriu

- urèi pomer poèetností g-kvánt emitovaných izotopom 22Na

### Postup merania:

- zapojíme meraciu aparatúru

- zmeriame integrálne spektrá pre rôzne monoenergetické žiarièe a pre rôzne vysoké napätia na detektore

- urèíme èistotu spektra a závislos píkovej úèinnosti na energii

- zmeriame poèet impulzov v píkoch úplnej absorpcie pre 22Na

- urèíme pomer intenzít èiar prislúchajúcim ku g-prechodom v spektre 22Na

### Experimentálne výsledky:

Zmerané integrálne spektrá sú zapísané v priložených tabu¾kách.

Bohužia¾ použitý diskriminátor umožòoval nastavi diskriminaèné okno iba v pomerne hrubých hraniciach, následkom èoho bolo do píku úplnej absorpcie zarátaného viac pozadia , ako je nevyhnutne treba. Aby sme mohli urèi vplyv pozadia, bola zmeraná poèetnos impulzov v nieko¾kých kanáloch pred píkom aj za píkom a pozadie bolo aproximované lichobežníkom. V niektorých prípadoch z èasových dôvodov nebolo uskutoènené meranie za píkom, pretože ako vidíme, tieto hodnoty sú znaène malé, až zanedbate¾né (a boli považované za nulu).

Sf  je plocha v píku úplnej absorpcie, Sb1, Sb2 sú plochy pozadia merané pred, resp. za píkom v nieko¾kých kanáloch (pod kanálom sa myslí dielik na nastavení napätia na diskriminátore).

| žiariè | UVN [V] | pík v kanáloch | Sf | pozadie pred píkom v kanáloch: | Sb1 | pozadie za píkom v kanáloch: | Sb2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54Mn | 920 | 620-920 | 13723/20s | 600-620 | 332/40s | 820-840 | 78/40s |
|  | 900 | 520-680 | 27250/40s | 500-520 | 539/40s | - | - |
|  | 880 | 450-580 | 27042/40s | 430-450 | 538/40s | - | - |
| 65Zn | 920 | 620-800 | 15345/40s | 600-620 | 364/40s | 8800-820 | 41/40s |
|  | 900 | 520-630 | 15940/40s | 500-520 | 480/40s | - | - |
|  | 880 | 400-530 | 16130/40s | 380-400 | 1201/40s | - | - |
| 137Cs | 920 | 510-680 | 160021/40s | 500-510 | 239/10s | 680-690 | 41/20s |
|  | 900 | 420-580 | 161070/40s | 400-420 | 1253/20s | 580-600 | 103/20s |
|  | 880 | 340-500 | 164474/40s | 330-340 | 794/20s | 500-510 | 62/20s |
| 22Na, 511 keV | 920 | 260-360 | 99291/100s | 240-260 | 710/20s | 360-380 | 427/20s |
|  | 880 | 170-270 | 106118/100s | 150-170 | 9021/100s | 270-290 | 2591/100s |
| 22Na, 1274.5 keV | 920 | 680-840 | 19546/100s | 660-680 | 391/40s | 840-860 | 151/40s |
|  | 880 | 500-620 | 20364/100s | 4080-500 | 286/20s | 620-640 | 223/40s |

### Spracovanie výsledkov:

Ak máme dve priamky udané rovnicami N=a1+b1×x; N=a2+b2×x; potom bod, v ktorom sa pretínajú má y-ovú súradnicu N0=a1+b1⋅a2−a1b1−b2.

V našom prípade N0 zodpovedá priamo poèetu impulzov v celom spektre. Keïže sme merali pre tri rôzne napätia, dostaneme tri priamky, ktoré by sa ideálne mali pretína v jednom bode. Koncové body ukazujú, že sme sa v nich dostali už do oblasti comptonovej hrany (alebo aj ïalej), kde prestáva plati lineárna závislos.

Pretože urèujeme prieseèník troch priamok, dostaneme pre každý žiariè tri rozlièné hodnoty plochy spektra, ktoré sú v nasledujúcej tabu¾ke oznaèené ako N01,N02,N03. Ich priemerná hodnota je oznaèená N0P.

| žiariè | N01 | N02 | N03 | N0P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54Mn | 2494±137 | 2526±301 | 2469±272 | 2496±237 |
| 65Zn | 1909±165 | 2083±413 | 1799±259 | 1930±279 |
| 137Cs | 12808±612 | 12734±1546 | 12866±1229 | 12803±1129 |

Plochy píkov úplnej absorpcie:

Plochy urèíme tak, že od poètu impulzov v kanáloch prislúchajúcich píku úplnej absorpcie odèítame pozadie, ktoré stanovíme bežnou metódou aproximácie plochy pod píkom lichobežníkom.

Dostaneme:

| žiariè | UVN [V] | Sf |
| --- | --- | --- |
| 54Mn | 920 | 634.7±6.4 |
|  | 900 | 627..4±4.7 |
|  | 880 | 632.3±4.5 |
| 65Zn | 920 | 338.1±3.8 |
|  | 900 | 365.5±3.5 |
|  | 880 | 393.5±3.3 |
| 137Cs | 920 | 3780±16 |
|  | 900 | 3756±12 |
|  | 880 | 3769±15 |
| 22Na, 511 keV | 920 | 847.0±5.3 |
|  | 880 | 895.9±3.8 |
| 22Na, 1274.5 keV | 920 | 141.3±2.7 |
|  | 880 | 144.0±3.1 |

Sf je poèet impulzov v píku úplnej absorpcie prepoèítaný na jednotku èasu.

V prípade izotopov 54Mn,137Cs a 22Na pre 1274.5 keV sa plochy píku získané pri rozlièných napätiach na detektore nachádzajú v rámci štatistickýchj chýb. Pre tieto žiarièe sme v ïa¾šom poèítali s aritmetickým priemerom. Hodnoty pre 65Zn sa odlišujú ove¾a viac, preto sme èistoty spektra poèítali pre každú zvláš.

| žiariè | Sf | N0 | P |
| --- | --- | --- | --- |
| 54Mn | 631.5±5.2 | 2468±272 | 0.253±0.024 |
| 137Cs | 3768±14 | 12803±1129 | 0.294±0.026 |
| 65Zn 920 V | 338.1±3.8 | 1799±259 | 0.175±0.025 |
| 65Zn 900 V | 365.5±3.5 | -¦¦- | 0.189±0.027 |
| 65Zn 880 V | 393.5±3.3 | -¦¦- | 0.204±0.030 |

Výsledné èistoty spektra pre 65Zn sa nachádzajú v rámci štatistických chýb (ale to je hlavne “vïaka” chybe urèenia celkovej plochy, ktorá prispieva do chyby výsledku podstatnou mierou), môžeme urèi strednú hodnotu P=0.189±0.028.

Píkovú úèinnos potom získame ako h=P×e, kde e je totálna úèinnos pre danú energiu a danú geometriu. Totálnu úèinnos môžeme získa z tabuliek, kde je uvedená pre niektoré vybrané hodnoty energie, jej ve¾kos pre naše energie získame interpoláciou. Máme ju uvedenú pre dve vzdialenosti žiarièa od detektora (d=0.63 cm alebo d=0.79 cm). Môžeme zobra v ïalších výpoètoch jej  strednú hodnotu a ako chybu urèi vzdialenos po okraj intervalu, v ktorom sa nachádza. Dostaneme:

| E [keV] | P | e | h |
| --- | --- | --- | --- |
| 835 | 0.253±0.024 | 0.332±0.003 | 0.084±0.008 |
| 662 | 0.294±0.026 | 0.372±0.003 | 0.109±0.010 |
| 1115 | 0.175±0.025 | 0.291±0.003 | 0.051±0.007 |

Z týchto hodnôt môžeme potom urèi píkovú úèinnos preložením exponenciály týmito hodnotami:

h=eA+B⋅E,

alebo ln(h)=A+B×E

Fitovaním sme urèili:

A=-1.10±0.40

B=-0.00167±0.00048

Pomer intenzít èiar pre 22Na urèíme ako:

k=I511I1275=S511h511S1275h1274.5

Hodnoty plôch píku úplnej absorpcie môžeme zobra buï tie zmerané pri UVN=920 V, alebo UVN=880 V.

| UVN [V] | metóda linerarizácie | metóda najhoršieho prípadu |
| --- | --- | --- |
| 920 | k=1.67±1.45 | kÎ<0.30; 5.54> |
| 880 | k=1.74±1.50 | kÎ<0.31; 5.76> |

### Diskusia:

Ak používame na urèenie plochy celkového spektra vyššieuvedenú metódu, automaticky predpokladáme, že úèinnos detektora sa pri zmene vysokého napätia nemení, alebo zmena je zanedbate¾ná (ináè by bola plocha spektra pri každom napätí iná a nemalo by zmysel urèova ju z prieseèníka závislostí získaných pri rozlièných UVN). Toto nemusí by vždy pravda, ako ukazuje prípad 65Zn (rozdiely až o 20%). Výsledný pomer intenzít je zaažený obrovskou chybou. Jej hlavný zdroj je chyba v urèení píkovej úèinnosti (chyba fitovaných koeficientov je »30-40% a po umocnení na e sa prirodzene ešte zväèší jej vplyv), ktorá sa prenáša ïalej. Aby sme mohli poèíta s väèšou presnosou, potrebovali by sme presnejšie urèi závislos píkovej úèinnosti od energie. To by si vyžadovalo premera viacero monoenergetických žiarièov a tiež presnejšie pozna geometriu merania (vzdialenos žiarièa od detektora sme iba odhadli). Zvyšova štatistiku merania by nemalo ve¾ký význam, lebo chyba spôsobená štatistickým rozptylom je asi o 2 rády nižšia ako chyba úèinnosti.

### Záver:

V tomto meraní sme urèili èistotu spektra kryštálu NaI(Tl) pre nieko¾ko žiarièov, zostrojili závislos píkovej úèinnosti od energie h=e−1.10−0.0017⋅E[keV], a urèili pomer intenzít g-prechodov pre 22Na: k=I511I1275»1.7;  táto hodnota je bohužia¾ urèená ve¾mi xnepresne.