# Radovan Garabík & Pavol Ma¾a			11.4.1996

# Úloha è.7:  Scintilaèná a spektrometria.

### Úvod:

Konverzná úèinnos scintilaèného detektora pre a žiarenie je obvykle znaène nižšia ako pre elektróny (b- žiarenie). Žiarenie a je èasto sprevádzané emisiou g-kvánt, následkom èoho dochádza k sumovaniu impulzov a posunutiu píku úplnej absorpcie. Okrem toho je konverzná úèinnos pre a žiarenie až o rád menšia ako pre b (a g). Pre polohu píku úplnej absorpcie v prístrojovom spektre platí:

Eαp=iai⋅hα⋅Eαi+hβ⋅Egi		(1)

kde predpokladáme, že všetky energie a èastíc Eai emitovaných naším žiarièom sú tak blízko seba, že ich nedokáže scintilaèný detektor rozlíši (èo v našom prípade platí). ai je intenzita danej èiary, Egi je energia g-kvanta doprevádzajúceho daný rozpad.

Pre polohu maximálnej energie b-žiarenia máme:

EbP=hb×Eb					(2)

Pomer konverzných úèinností pre b a a žiarenie oznaèíme h=hβhα.

Pre zmerané energie EaP môžeme urobi energetickú kalibráciu:

EaP=P×Ka+Q;

kde Ka je kanál v ktorom sa nachádza pík úplnej absorpcie danej a-èiary.

V prvom priblížení môžeme Q položi rovné nule (aj oèakávame, že by malo by malé) a zanedbáme všetky èiary v spektre okrem najsilnejšej a.

Potom dostaneme:

EaP=ha×Ea

Predelením rovnice (2) dostaneme:

h=hβhα=EβpEβEαpEα=KβEβKαEα			(3)

Kb je kanál zodpovedajúci maximálnej energii b-žiarenia.

Z rovnice (1) môžeme vyjadri ha:

hα=Eαpiai⋅Eαi+h⋅Egi

Ak teraz z rovnice (2) vyjadríme hb, predelením dostaneme:

h=P⋅Kβ+QEβP⋅Kα+Qiai⋅Eαi+h⋅Egi

Pomocou “predchádzjúceho” h môžeme vypoèíta “nasledujúce” h, z neho potom pod¾a vzahu (1) energie už opravené o energie g-kvánt, z nich znovu koeficienty P,Q, a z nich zase ïa¾šie h. Takto robíme ïa¾šie a ïa¾šie iterácie, až kým nám hodnota h (dúfajme) skonverguje k nejakému èislu.

Kb urèíme pomocou známej maximálnej energie b žiarenia daného žiarièa. Túto energiu je dos ažké zisti. Postupujeme tak, že energetické spektrum b žiarenia extrapolujeme priamkou smerom k vyšším energiám, a urèíme, kde priamka pretne os energií.

### Úlohy:

- urèi pomer konverznej úèinnosti kvapalného scintilátora pre b a a žiarenie

- urèi energetickú kalibáciu pre a žiarenie

- urèi energetické rozlíšenie pre 239Pu

### Postup merania:

- zapojíme meraciu aparatúru

- zmeriame spektrá nieko¾kých a a b žiarièov

- vypoèítame konverznú úèinnos, energetické rozlíšenie

### Experimentálne výsledky:

Zmerali sme spektrum nasledujúcich žiarièov:

204Tl, 14C, 241Am, 239Pu

Namerané hodnoty sa nachádzajú v priložených tabu¾kách.

### Spracovanie výsledkov:

Zjednodušene môžeme predpoklada, že izotop 214Am sa pri a-rozpade dostáva na tri rozlièné hladiny:

| Eai [Mev] | ai | Egi |
| --- | --- | --- |
| 5.486 | 0.86 | 59.5 |
| 5.443 | 0.127 | 103 |
| 5.389 | 0.0133 | 159 |

Pre 239Pu :

| Eai [Mev] | ai | Egi |
| --- | --- | --- |
| 5.157 | 0.733 | 59.5 |
| 5.145 | 0.151 | 103 |
| 5.107 | 0.115 | 159 |

Maximálna energia b-žiarenia pre 204Tl je 766 keV.

Bohuži¾ sme mali problémy s nestabilitou meracieho zariadenia, pri opakovanom meraní sme namerali dos odlišné hodnoty, preto aj v nasledujúcom grafe (204Tl) môžeme nameranými hodnotami preloži dve odlišné priamky:

Dostaneme nasledujúce koeficienty pre závislos N=A+B×k:

- A=5203; B=-5.64

- A=2112.5; B=-2.08

Pre kanál zodpovedajúci maximálnej energii b-žiarenia dostaneme hodnoty:

- Km=922.5

- Km=1015.6

Za hodnotu, ktorú použijeme vo výpoètoch, môžeme považova ich priemernú hodnotu, prièom za chybu zoberieme vzdialenos od tejto hodnoty po hranice intervalu:

Km=969±47

Pre izotop 14C máme nasledujúci graf:

Dostaneme nasledujúce hodnoty:

- A=1769±129; B=-9.26±0.90

- A=1884±152; B=-9.8±1.1

V grafe sú znázornené fitované priamky s hodnotami zodpovedajúcimi krajným chybám koeficientov.

Pre kanál zodpovedajúci maximálnej energii b-žiarenia dostaneme hodnoty:

- Km=191±23

- Km=192±26

Strednú hodnotu zoberieme Km=191.5±25

Pík sme fitovali nasledujúcou funkciou (súèet gaubiánu a priamky)

y=P1P2⋅p/2⋅e−2⋅x−P32P22+P4+P5⋅x

Dostaneme:

P1=303878±10180

P2=139±3

P3=208±1

P4=709±52

P5=-1.38±0.12

P1=658321±9933

P2=155.4±1.9

P3=282.6±0.7

P4=1900±39

P5=-2.89±0.06

Pre FWHM platí FWHM=1.1774×P2

FWHM=183.0±2.2

h vypoèítané pod¾a rovnice (3)

| žiarièe | h |
| --- | --- |
| 204Tl; 241Am | 24.6±1.2 |
| 14C; 241Am | 23.8±3.1 |

Priemerná hodnota je h=24.2±2.2.

Postupnými iteráciami dostaneme nasledujúce hodnoty:

| i | P(i) | Q(i) | Eap(i) 241Am [Mev} | Eap(i) 239Pu [MeV] | h(i) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | 0 | 5.486 | 5.157 | 24.2±2.2 |
| 1 | 0.0044±0.00007 | 4.24±0.02 | 7.09±0.15 | 5.34±0.02 | 30.25±2.1 |
| 2 | 0.023±0.002 | 0.46±0.44 | 7.49±0.14 | 5.38±0.02 | 33.25 |
| 3 | 0.0283±0.002 | -0.507±0.416 | 7.69±0.15 | 5.408±0.017 | 34.5±2.4 |
| 4 | 0.0306±0.0021 | -0.96±0.44 | 7.77±0.16 | 5.42±0.02 | 35.0±2.5 |
| 5 | 0.0315±0.002 | -1.14±0.47 | 7.80±0.17 | 5.42±0.02 | 35.2±2.6 |
| 6 | 0.0319±0.002 | -1.22±0.50 | 7.87±0.17 | 5.43±0.02 | 35.7±2.6 |
| 8 | 0.0324±0.002 | -1.302±0.50 | 7.85±0.17 | 5.43±0.02 | 35.5±2.6 |

Tu sme prestali s iteráciami, lebo vidíme, že ïalej by hodnota h už konvergovala a výsledok by sa nachádal v rámci chyby doterajšej hodnoty. Preto ako koneèný výsledok zoberieme: h=35.4±2.6; P=0.032±0.002; Q=-1.3±0.5

Urèenie energetického rozlíšenia pre 239Pu:

FWHM=183.0±2.2  - v kanáloch

FWHM[MeV]=P×FWHM[kanál]

FWHM=(5.86±0.37) MeV

### Diskusia:

Uvedené výsledky sme dostali s malými chybami aj napriek tomu, že pri meraní sa prejavovala nestabilita meracieho zariadenia. Vïaèíme za to hlavne fitovaniu, ktoré “odstránilo” nesprávne umiestnené body. Ïalej vidíme, že korekcie na sumovanie energie g-kvánt je potrebné robi, lebo bez nich nám vyšla hodnota koeficientu h=24.2, ale s nimi 35.4. Mohlo by sa ešte sta, že použitím iteraènej metódy sme sa dostali do lokálneho minima. Èiastoène sme to overili tak, že sme skúsili vyjs z inej poèiatoènej hodnoty h=12 a tiež sme sa dostali k získanému výsledku.

Energetické rozlíšenie pre 239Pu vyšlo ve¾mi zlé. Na príèine je to, že ide vlastne o sumu troch energií, ku ktorej sa ešte pridajú aj energie g-kvánt.

### Záver:

V tomto meraní sme urèili pomer konverzných úèinností pre b a a žiarenie pre kryštál NaI(Tl) h=35.4±2.6 a energetickú kalibráciu registrácie a-žiarenia :

Eap=(0.032±0.002)×Ka+(-1.3±0.5).

Taktiež sme urèili energetické rozlíšenie pre 239Pu FWHM=(5.86±0.37) MeV